Chapitre 3 : LES CIRCUITS LOGIQUES COMBINATOIRES

Objectifs spécifiques

- Comprendre le fonctionnement des circuits électroniques dans l’ordinateur

- Réaliser (concevoir) un circuit logique combinatoire

- Analyser un circuit logique combinatoire.

Eléments de contenu

- Types de circuits combinatoires

- Synthèse d’un circuit combinatoire

- Analyse d’un circuit combinatoire

Volume Horaire :

Cours : 2 heures

TD : 4 heures

TP : 3 heures

  - Définition d’un circuit logique combinatoire

Un circuit combinatoire est un ensemble de portes logiques caractérisé par des lignes d’entrée et de sortie. Ces différentes lignes représentent des signaux binaires. Il est représenté à l’aide d’un symbole graphique appelé logigramme.

La figure ci-dessous donne un schéma général.

CIRCUIT COMBINATOIRE

Portes Logiques

Entrées                                                                                     Sorties

.

Figure 3.1 : Schéma général d’un circuit combinatoire

  - Types de circuits logiques combinatoires

On distingue les additionneurs, les soustracteurs, les décodeurs et les codeurs,, les comparateurs,  les multiplexeurs, et les démultiplexeurs.

    - Additionneurs

La table d’addition binaire est indiquée ci-dessous :

# 0  + 0 = 00	;      0 +1 = 01

1 + 0 = 01	1 + 1 = 10 ;

1+1+1 = 11 en tenant compte de la retenue.

Elle conduit à deux additionneurs : le demi-additionneur et l’additionneur complet

Un additionneur complet est un circuit combinatoire qui effectue une addition binaire en tenant compte d’une retenue éventuelle provenant d’une opération précédente

    - Soustracteurs

La table de soustraction binaire est décrite ci-dessous :

# 0 - 0 = 00;      0 - 1 = 11

1 - 0 = 01 ;	1 - 1 = 00 ;

1 – 1- 1 = 11

On obtient deux soustracteurs : le demi-soustracteur et le soustracteur complet

Un soustracteur complet est un circuit combinatoire qui effectue une soustraction binaire en tenant compte d’un emprunt éventuel provenant d’une opération précédente

    - Comparateurs

La comparaison de deux nombres consiste à déterminer lequel des deux nombres est le plus grand ou le plus petit ou si les deux nombres sont égaux.

Un comparateur est un circuit logique combinatoire qui permet de comparer deux nombres A et B, à savoir A > B, ou A < B, ou A = B.

    - Décodeurs

Dans les systèmes numériques, l’information est représentée sous forme binaire (codes binaires).  Ainsi, avec un code binaire à n-bits, il est possible de représenter 2n informations différentes.

Un décodeur est un circuit combinatoire qui réalise la conversion d’une information binaire sur n-lignes d’entrée en un maximum de 2n sorties uniques.

Notons que si certaines combinaisons ne sont pas utilisées, le décodeur aura moins de 2n sorties. De ce qui précède, on parle de décodeurs n-lignes d’entrées à m-lignes de sorties (n à m lignes), avec m <= 2n.

    - Multiplexeur

Le multiplexage est un dispositif qui permet d’envoyer des informations sur une seule ligne en provenance de plusieurs sources ou à destination de plusieurs cibles. Si les informations proviennent de plusieurs sources, on parle alors de multiplexeur, si elles sont destinées à plusieurs cibles, on parle de démultiplexeur.

Un multiplexeur (MUX) est un circuit combinatoire à plusieurs entrées N (données) et une seule sortie, et qui sélectionne une information binaire d’une des entrées et la transmet à une seule ligne de sortie. La sélection d’une des entrées est contrôlée par deux groupes de lignes de sélection : les lignes d’adresse, et une ou plusieurs lignes de validation. (voir schéma ci-dessous).

4 lignes d’adresse

Ligne de sortie(donnée)

Ligne de validation

    - Démultiplexeur

Un démultiplexeur (DEMUX) sélectionne l’information binaire sur une entrée et la transmet sur plusieurs sorties. C’est un circuit combinatoire qui réalise l’opération inverse du multiplexeur.

  - Synthèse (conception) ou synthèse de circuit logique combinatoire

    - Principe de synthèse d’un circuit logique

La synthèse ou la conception d’un circuit combinatoire est le choix d’un « bon chemin » parmi tous les chemins possibles pour obtenir le logigramme du circuit à partir de la  fonction logique.

Le « bon chemin » est en général caractérisé par le coût du circuit ; le meilleur chemin  étant d’obtenir le circuit le plus simple, et par conséquent le moins cher en termes de connexions, de portes, etc.).

Les étapes de la conception d’un circuit combinatoire sont les suivantes :

- Etape 0 : Mathématisation des propositions du problème posé

- Etape1 : Construire la table de vérité du processus ;

- Etape 2 : Déduire l’expression de la fonction logique et l’exprimer sous forme d’une somme canonique de mintermes (produits) ;

- Etape 3 : Simplifier la fonction logique, en général à l’aide de la méthode de Karnaugh ;

- Etape 4 : Réaliser le logigramme correspondant de la fonction simplifiée obtenue

    - Synthèse de quelques circuits

Les portes logiques et les bascules (autres circuits logiques de base) servent à réaliser les différents circuits rencontrés dans l’ordinateur. Citons entre autres les demi-additionneurs et les additionneurs complets, les décodeurs, les comparateurs, les compteurs, les multiplexeurs, les mémoires vives, etc.

## Circuit 1 : Contrôle d’une alarme par un ordinateur

Problème :

On se propose de détecter l’ouverture de trois portes d’une villa pour sonner une alarme afin de signaler la présence d’une personne. Un  contact mécanique est  installé à chaque porte qui lorsqu’il est fermé(1) indique que la porte est ouverte.

- Réaliser la table de vérité du signal à envoyer à l’ordinateur pour actionner l’alarme.

- Indiquer la ou les portes nécessaires.

- Donner le schéma du circuit.

#### Circuit 2 : Soustracteur Complet

Problème :

Un soustracteur complet est un circuit combinatoire qui effectue la soustraction binaire de deux nombres binaires codés chacun sur un bit  en tenant compte d’un emprunt  éventuel provenant d’une opération précédente. Réaliser la synthèse d’un tel circuit.

Solution

Analyse

La table de soustraction  binaire ci-dessous :

0 - 0 = 00	0 - 1 = 11

1 - 0 = 01	1 - 1 = 00

Conduit à deux soustracteurs : le demi-soustracteur et le soustracteur complet

###### Construction de la table de vérité

On dispose de trois lignes d’entrée  A et B pour les nombres à soustraire, et C le report éventuel  et de deux lignes de sortie D  et E, avec D pour la différence et E la retenue. La table de vérité est :

| A | B | C | E | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

###### Table 3.9  : Table de vérité soustracteur complet

###### Expression et Simplification de la fonction logique

On obtient les fonctions logiques suivantes :

D = /A*/B*C  + /A*B*/C + A*/B*/C + A*B*C

E  = /A*/B*C + /A*B*/C + /A*B*C + A*B*C

En utilisant la méthode de KARNAUGH, on obtient les fonctions D et E dans leurs formes simplifiées en des sommes canoniques de produits.

D

AB

| C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 |  | 1 |  |

E

BC

| A | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  | 1 |  |

Figure 3.18 : Tableau de Karnaugh d’un soustracteur complet

Par suite, D = /A*/B*C  + /A*B*C + A*/B*/C + A*B*C

Et 	  E  = /A*B + /A*C + B*C

###### Logigramme

Le logigramme de la différence D est identique à celui de la somme S, tandis que celui de l’emprunt E  est également identique à la retenue R de la somme sauf que la variable A est complémentée.

FS

A                                                                 D

B                                                                 E

C

FS : Full Soustractor

Figure 3.19 : Symbole général d’un soustracteur

#### Circuit 3 : Comparateurs

Notons que la comparaison de deux nombres consiste à déterminer lequel des deux nombres est le plus grand ou le plus petit ou si les deux nombres sont égaux.   Un comparateur est un circuit logique combinatoire qui permet de comparer deux nombres A et B, à savoir  A > B, ou A < B, ou A = B. Réaliser la synthèse du circuit.

###### Construction de la table de vérité

Réalisons la table de vérité dans le cas où les nombres sont constitués d’un bit chacun. On dispose de 2 lignes d’entrée  A et B pour les nombres à  comparer  et de trois lignes de sortie  C pour A > B, D pour A  = B, et E pour  A < B . La table de vérité est :

| A | B | C(A >B) | D ( A = B) | E(A < B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

###### Table 3.11 : Table de vérité des comparateurs

###### Expression et Simplification de la fonction logique

On peut donc déduire les expressions logiques de C, D, E qui sont :

C = A/B		E = /AB

D = /A/B + AB = A B = /( A    B ) = /(/AB + A/B) =  /(C+E)

###### Logigramme

  - Analyse de circuit combinatoire

    - Présentation de la méthode d’analyse

L’analyse d’un circuit combinatoire consiste à retrouver la fonction logique d’un circuit à partir de son logigramme. La démarche est la suivante :

- En partant des entrées vers les sorties, donner pour chaque porte l’expression de la sortie en fonction des entrées jusqu’à l’obtention d’une expression pour chaque sortie ou fonction réalisée par le circuit ;

- Donner la table de vérité ;

- En déduire si possible le rôle du circuit

    - Application de la méthode

Analyser le circuit combinatoire dont le logigramme est présenté ci-dessous(CM)

Le circuit est un circuit à 3 entrées A, B, C et à 2 sorties F et G.

Les sorties ne dépendant que des variables d’entrée sont : T1, T2, et G.  Les fonctions logiques correspondantes sont :

T1 = A+ B + C ;		T2 = ABC ; 	G = AB + AC + BC

Considérons les portes qui ont pour entrées les fonctions déjà générées. On a :

T3 = T1/G ; 	F = T2 + T3 = T2 + T1/G

= ABC + (A + B + C)./(AB + AC + BC)

= …..

= /AB/C + /A/BC + A/B/C + ABC.

La table de vérité est donc:

| A | B | C | G | /G | T1 | T2 | T3 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Ce circuit est un additionneur complet avec la sortie F représentant la somme, et la sortie G, la retenue.

REFERENCES

- Olivier Carton, Circuits et architecture des ordinateurs, Université Paris Diderot, 2011

- SORO Drissa, Informatique Général, Cours d’Informatique, DEUG1 de Mathématiques et Informatique, Université de Cocody, 2001.

- Wikipedia the free encyclopedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/

- Wikipedia the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/

- Paolo Zanella, Yves Ligier, Architecture et Technologie des Ordinateurs, Bordas, 1989

- Gérard Blanchet, Bertrand Dupouly, Architecture des Ordinateurs, Support de cours aux étudiants de 1ère et 2ème Année, E.N.S.T, 1988-1989.

- Ron Bishop, Basic Microprocessors and the 6800, Hayden Book Company, Inc., 1979.

- James L. Peterson, Computer Organisation and Assembly Language Programming, Academic Press, Inc., 1978.